PRACTICA de evaluación para  la unidad 1                 Ing. Armando Mtz.R. Microcontroladores I.T.N.L.

En esta practica realizaremos la configuración del puerto “B” como salidas y el puerto “A” como entradas. En el puerto “B” conectaremos 8 leds en serie con una resistencia de 330 ohms y en le puerto “A” un switch en serie con una resistencia de 10K, como se muestra en la figura.

Respuesta: Instrucciones BTFSS y BTFSC ¿Como funcionan?

Pues son instrucciones que hacer que el programa "salte" la siguiente instruccion dependiendo de un valor:
btfsc registro,bit -> comprueba un determinado bit de un registro (f) y salta si el bit vale cero. Por ejemplo:

Código:

btfsc PORTA,2

goto uno

goto cero

mirará el valor del bit 2 de porta, y si vale uno ejecuta la siguiente instruccion("goto uno"), y si vale cero salta la instruccion y va directamente a "goto cero".

btfss es similar, pero al contrario: comprueba el bit de f y salta si vale uno(set).

Se deberá elaborar la simulación en Proteus, ási como su implementación FISICA.