ARDUINO SIMULADO CON PROTEUS

Proteus es un simulador de circuitos eléctricos uno de los mejores en digital aunque la parte de analógica se queda pobre. Es el único programa que conozco que puedes cargar programas de microcontroladores y simular su funcionamiento, por lo tanto podemos simular una placa arduino sin dificultades.

Lo primero es crear el diseño de arduino con Proteus, pero no os preocupéis que ya os lo he puesto yo frito y migao con el nombre ARDUINO UNO - v7.7, aunque no es un diseño mío, ha sido sacado de:

http://elektronikadonbosco.blogspot.com.es/

Ahora que ya tienes tu placa de Arduino ponle todos los componentes que quieras buscando por las librerías de Proteus (si nunca has usado este programa te recomiendo que busques un manual por la red). Una vez puestos nuestros componentes, pasaremos a programar nuestro arduino.

Desde ArduinoIDE no es necesario tener una placa propiamente conectada al USB, lo que hacemos es compilar el código. El programa genera varios ficheros debemos buscar el ponga nombre.cpp.hex así los genera, .hex significa hexadecimal es decir es lenguaje máquina.

Una vez tengamos ese archivo lo cargamos en el microprocesador de la placa arduino ahora simulamos y si no hace lo que debería…ya sabes tienes algo mal… a seguir divirtiéndose…

PROTEUS, ARDUINOM HIPER TERMINAL Y VIRTUAL SERIAL PORTS.

Hay una práctica que usa el hiperterminal de Windows, este programa envía y recibe datos por el puerto serie. Como NO tenemos un puerto serie físico, necesitamos simular uno con el virtual serial ports, existe una versión gratuita que debéis descargaros desde la pagina del fabricante.

http://www.hhdsoftware.com/Downloads/free-virtual-serial-ports

Con este programa crearemos dos puertos virtuales a su vez estos puertos “están conectados por un cable”.

Entramos e PROTEUS y ponemos uno de los dos puertos recientemente creados en las propiedades de COMPIM. Por otro lado necesitamos un programa tipo el hiperterminal que antiguamente estaba por defecto en Windows pero Microsoft decidió quitarlo, no te preocupes que está en la carpeta, así que un doble click y lo configuramos en el otro puerto COM que acabamos de crear.

Simulamos el circuito y desde el Hiperterminal podemos enviar datos al arduino o si tenemos un sensor en el arduino mandárselos al programa.

Tambien podríamos crearnos nuestro propio programa de Windows con visual basic o C# o un java… y hacer los mismos pasos.

UN SALUDO A TODOS ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO ESTAS PRACTICAS ECONOMICAS CON PROTEUS Y ARDUINO

A PROGRAMAR, INVESTIGAR Y DIVERTIRSE

http://roboticboss.blogspot.com.es/