Objetivo: Leer un teclado matricial de 4 x 4 teclas mediante un único pin del PIC o Arduino.

Conceptos involucrados: Suma de resistencias en serie, divisor de tensión y conversión Analógico-Digital del PIC oArduino.

Necesitamos: Un teclado matricial de 4 x 4 teclas, 9 resistencias.

Antecedentes: En el documento "Hardware Techniques for PICmicro Microcontrollers" AN234 de Microchip se describe someramente lo que vamos a intenta realizar. De ahí he sacado la idea y a continuación os describiré lo que he desarrollado a partir de ella.

Desarrollo: Como todos sabes, un teclado matricial 4 x 4 es un arreglo compuesto por 4 x 4 teclas con 4 + 4 líneas que conectan entre si las teclas, una línea por cada fila de teclas más una línea por cada columna de teclas. Al ser pulsada una cualquiera de ellas une entre sí una de las líneas, la de su columna, con otra de ellas, la de su fila. Así al pulsar una tecla quedan unidas solo dos de las ocho que tiene.

Tradicionalmente se ha conectado un teclado de estos a un PIC o Arduino, usando 8 pines de éste, 4 para las filas y 4 para las columnas y se leían poniendo en alto las filas, o las columnas, y leyendo las columnas, o las filas, para detectar qué tecla se había pulsado. Esta técnica es muy fácil de implementar pero tiene el costo de usar muchos pines del PIC.

Lo que aquí vamos a desarrollar es la idea de poder hacer esto mismo pero haciendo uso de un solo pin del PIC o Arduino, pero que tenga la especial función de Conversor Analógico - Digital. Para ello tenemos que conseguir que al pulsar cada una de las teclas obtengamos un voltaje distinto en una única línea. Leyendo este voltaje con el Conversor AD del PIC podemos llegar a saber qué tecla es la que se ha pulsado.

Una imagen vale más que mil palabras:



Como veis en ella cada círculo en la rejilla central del teclado del dibujo representa una de las teclas, que al pulsar une una de las resistencias de R1 a R4 conectadas a VDD con otra de R5 a R8 conectadas al PIC. Así si pulsamos en la tecla situada en la esquina superior izquierda tendremos que VDD le llega al PIC tras atravesar R1+R5. Si por el contrario pulsamos la tecla inferior derecha la corriente nos llegará a través de la unión entre R4+R8. Siempre que pulsemos una tecla cualquiera obtendremos un voltaje de caída entre la suma de dos resistencias Rcolumna+Rfila

Otro detalle a tener en cuenta es que si no pulsamos ninguna tecla nuestro pin del PIC estaría conectado a nada, la línea que une el pic con las resistencias R5 a R8 y tras ella el vacío. Esto podría, y sería con total seguridad, una verdadera antena que recogería todo lo que pasase cerca de allí, dándonos todo tipo de lecturas falsas mientras no pulsásemos ninguna tecla. Para evitar ese efecto colocamos R9 que mantendrá el pin del conversor conectado a GND mientras nos pulsemos nada sobre el teclado.

Pero esta configuración es lo que conocemos como un Divisor de Tensión en la que tenemos una resistencia conectada a VDD y otra a GND y nosotros tomamos el valor del voltaje en la unión que hay entre ellas.



Este divisor de tensión en el que tenemos un Vin o voltaje de entrada y un Vout o voltaje de salida tras él, que es perfectamente calculable mediante la fórmula que aparece a la derecha.
 
Como vemos en esta configuración lo que llamamos aquí Rtop es lo que en nuestro teclado hemos llamado Rcolumna+Rfila o sea la suma de las dos resistencias correspondientes al pulsar una tecla en él. Y Rbottom es nuestra R9 del teclado.

La gran falta del documento de Microchip es que no nos aporta ni valores de R1 a R9, ni comportamiento aproximado de cómo podríamos elegir dichos valores. Pero con lo que hemos visto hasta aquí estamos en condiciones de poder calcular con bastante precisión el comportamiento de nuestro circuito, sabiendo que Rtop es Rc+Rf y que VDD es 5V podemos concluir que Vout = R9 / R9+Rc+Rf * 5V y así tendremos un valor de Vout para cada pareja de resistencias Rc+Rf.

Con esta información me he construido una tabla Excel en la que he puesto primero la tabla de resistencias de columnas y filas y las distintas sumas de cada una de ellas. Después otra con los distintos voltajes que se generan en el divisor de tensión con cada una de las parejas anteriores. Y por último otra tabla en la que hago corresponder cada uno de estos voltajes con el valor de la conversión AD del PIC con precisión de 10 bits (1024 -> 5V lo que Vout es a X)

Jugando con las combinaciones entre valores de unas y otras resistencias he llegado a obtener uno valores que veo correctos.

Los resultados:


Nota1

Como podemos ver tenemos abajo los valores que vamos a obtener en la conversión A/D para cada tecla pulsada. Son valores razonablemente separados unos de otros y que nos pueden permitir leer nuestro teclado con un único pin del PIC o Arduino que es lo que queríamos hacer.

Tutorial de uso de un teclado matricial, en forma digital

https://www.youtube.com/watch?v=-Hhb-mamd10

En la página de:   http://playground.arduino.cc/Main/KeypadTutorial#.UzRWd6h5Ph4

# Teclado matricial de 16 teclas (O keypad)

Nueva adquisición: teclado matricial de 16 caracteres, gestionado por 8 pines (4 filas x 4 columnas). ¿Y esto para qué? Pues para muchas cosas, montar una alarma, manejar un sistema domótico (dícese de un sistema para manejar los aparatos domésticos de forma centralizada o incluso programada o a distancia), introducir valores de prueba a un circuito...

Bueno, ¿y esto como se maneja? Pues en Arduino, la forma más sencilla, es conectar cada patilla a un pin de entrada, usando un total de 8, y mediante la librería Keypad, y un sencillo código, que el Arduino detecte qué tecla se ha pulsado. Como veremos a continuación, la distribución de las teclas se introduce en una matriz en el código, los pines donde se han conectado las filas y columnas se introducen en un array (una variable de programación que es algo así como un listado ordenado) y luego la librería Keypad se encarga de interpretar las pulsaciones.

#include <Keypad.h>

const byte FILAS=4; //cuatro filas

const byte COLS=4; //cuatro columnas

//definimos el keymap

char keys[FILAS][COLS]={

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

//conectar los pines FILA0,FILA1,FILA2,FILA3 a estos pins de arduino MEGA

byte rowPins[FILAS]={39,41,43,45};

//conectar los pines COL0, COL1, COL2, COL3 a estos pins de arduino

byte colPins[COLS]={47,49,51,53};

//crear el keypad

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins, FILAS, COLS);

void loop(){

keypad.getKey();

//función que este leyendo de la entrada analogica de la ldr y si salta estando activada, mete un delay de 30seg y suena

}

Los pines usados se corresponden a un Arduino MEGA (mi última adquisición), con 54 pines E/S digitales.

PROBLEMAS INICIALES:

Cuando conectas todas las patillas del keypad seguidas, te encuentras con el primer problema: ¿cuál es cuál?

En mi caso, la solución ha sido añadir un Serial.print(Keypad); en el loop e ir pulsando cada tecla, de modo que iba viendo cual era cual y poniéndolo en una tabla. Al final me di cuenta de que lo estaba conectando al revés, y solo tuve que cambiar el orden de los pines en los arrays COLS y FILAS.

¿Y si no tienes pines suficientes en el Arduino?

Si no usas un MEGA, lo más probable es que no tengas pines suficientes, y entonces te viene el problema de cómo ahorrar pines. Bien, pues puedes usar 1 sólo pin analógico para leer todos los valores del keypad. ¿Cómo? Pues tras husmear por la red, encontré varias páginas, la mayoría en inglés, sobre cómo usar un divisor de tensión para indicar qué tecla se está pulsando.

Esto se basa en colocar una determinada resistencia en cada patilla, de modo que la entrada analógica lea un valor de voltaje distinto en función de la tecla que hayamos pulsado.

En ésta entrada, el autor, Ramírez (desde aquí muchas gracias) explica los fundamentos físicos de éste efecto, y las fórmulas en las cuales se basa.

Luego, el pin de entrada se conecta a una entrada analógica, y mediante programación, se averigua cual es la tecla que se ha pulsado:

Éstas son las resistencia que he usado yo (salen valores justos porque he usado las que he encontrado por casa, sin comprar ninguna más)

| R1 | 0 Ohm |
| --- | --- |
| R2 | 330 Ohm |
| R3 | 380 Ohm |
| R4 | 30 Ohm |
| R5 | 80 Ohm |
| R6 | 100 Ohm |
| R7 | 330 Ohm |
| R8 | 1000 Ohm |
| R9 | 1000 Ohm |

Tenéis más información en la web de Ponteduino, con los esquemas gráficos que he seguido para el cálculo de resistencias.

Para implementar ésta solución, he reescrito éste código (de nuevo basado en el del grupo Ponteduino de Pontevedra)

char teclado;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

char codigo[4];

for (int i=0;i<4;i++)

{

char codigo[i]=lectora();

delay(30);

Serial.println(codigo);

delay(100);

}

void lectora(){

int entradateclado = analogRead(A0);

if (entradateclado>=936 && entradateclado<=939)

teclado=1;

if (entradateclado>=920 && entradateclado<=923)

teclado=2;

if (entradateclado>=761 && entradateclado<=765)

teclado=3;

if (entradateclado>=504 && entradateclado<=510)

teclado='A';

if (entradateclado>=719 && entradateclado<=725)

teclado=4;

if (entradateclado>=708 && entradateclado<=715)

teclado=5;

if (entradateclado>=609 && entradateclado<=616)

teclado=6;

if (entradateclado>=430 && entradateclado<=440)

teclado='B';

if (entradateclado>=691 && entradateclado<=700)

teclado=7;

if (entradateclado>=685 && entradateclado<=689)

teclado=8;

if (entradateclado>=590 && entradateclado<=600)

teclado=9;

if (entradateclado>=424 && entradateclado<=428)

teclado='C';

if (entradateclado>=916 && entradateclado<=919)

teclado='*';

if (entradateclado>=902 && entradateclado<=906)

teclado=0;

if (entradateclado>=750 && entradateclado<=753)

teclado='#';

if (entradateclado>=499 && entradateclado<=503)

teclado='D';

//Serial.println(entradateclado);

// Serial.println(teclado);

//  delay(100);

}

Toda la información de la librería Keypad de Arduino en su web oficial: http://arduino.cc/playground/Main/KeypadTutorial (en inglés)

Ahora aquí esta el siguiente tutorial…..

Matrix Keypad library

# The Matrix Keypad how-to

This page last updated September 04, 2013, at 11:42 AM by gratefulfrog

### This tutorial is based upon the
Matrix Keypad library

## Navigation

- What is it?

- Identifying the keypad pins

- Notes on using the library

- Example

- Troubleshooting

- Modifying the library

## What is it?

The Keypad library allows your Arduino to read a matrix type keypad. You can scavenge these keypads from old telephones or you can get them from almost any electronics parts store for less than $5 USD. They come in 3x4, 4x4 and various other configurations with words, letters and numbers written on the keys. This library is capable of supporting all of those.

### Download latest
(This includes four example sketches.)

## Identifying the keypad pins

First you need to get a piece of paper and draw the right hand diagram as you see it below. I've already written my pin numbers (1,2,3 across the bottom and 7,6,5,4 down the right side) which you can just leave off of your drawing. Next, you are going to use your Ohm meter to find out which pins are connected to which keys. The first thing to do is count how many pins are on your keypad (as seen in the photo below.) The photo is showing 14 pins though not all of the pins are used. Don't worry, once you've completed this procedure you will know which pins are unused and can be ignored.

### Procedure

- Connect your Ohm meter leads to pins 1 and 2.

- Press all the buttons until the meter indicates a closure.

- Write down the pin numbers next to the column and row for the key you just found. Example: Your meter is connected to pins 1 and 5. When you pressed the number 7 your meter reacted. Write 1 under COL0 and 5 next to ROW2.

- If the meter didn't react then move the meter lead from pin 2 to pin 3 and repeat steps 2 and 3 above.

- Now, keep moving the lead to the next pin and repeat steps 2 and 3 for each pin.

- Once you have reached the end move the first meter lead from pin 1 to pin 2 and repeat steps 2 and 3 while connecting the second meter lead to pins 3 through the highest pin.

- Once you have completely identified all the pins on the diagram then you can safely ignore any unused keypad pins. You are now ready to wire the keypad to your Arduino.

## Notes on using the library

- The library is non-blocking which means you can press and hold the key all day long and your Arduino will continue processing the rest of your code.

- Consider, though, when you are writing your code that every delay() you use will take processing time away from the keypad. Something as short as delay(250) can make the keypad seem very unresponsive. And the same thing will happen if you sprinkle a bunch of delay(10)'s all through your code.

- The function getKey() returns a key value as soon as you press the key but it does not repeat automatically. Also, when you release the key you can track the key RELEASED event if you are using the eventListener feature of the library.

## Example

### < Find more examples on how to use the new library. >

/*  Keypadtest.pde

*

*  Demonstrate the simplest use of the  keypad library.

*

*  The first step is to connect your keypad to the

*  Arduino  using the pin numbers listed below in

*  rowPins[] and colPins[]. If you want to use different

*  pins then  you  can  change  the  numbers below to

*  match your setup.

*

*/

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; // Four rows

const byte COLS = 3; // Three columns

// Define the Keymap

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3'},

{'4','5','6'},

{'7','8','9'},

{'#','0','*'}

};

// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.

byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };

// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.

byte colPins[COLS] = { 12, 11, 10 };

// Create the Keypad

Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

#define ledpin 13

void setup()

{

pinMode(ledpin,OUTPUT);

digitalWrite(ledpin, HIGH);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

char key = kpd.getKey();

if(key)  // Check for a valid key.

{

switch (key)

{

case '*':

digitalWrite(ledpin, LOW);

break;

case '#':

digitalWrite(ledpin, HIGH);

break;

default:

Serial.println(key);

}

}

}

## Troubleshooting

1. You can pretty much connect your keypad to any pins you would like. Be careful not to use the serial pins (0 and 1) if you are using them for communication.

2. If key presses seem to take a long time to show up then you are probably using long delay()'s in your code. The same thing can happen if you use too many small delay()s like delay(10).

3. Make sure you understand the pin mappings and have the keypad wired up to match. If you wired the pins incorrectly (and already soldered them in) then you may be able to fix it by redefining the pins and/or keymap to make your keypad work.

Version en español:

### Arduino y teclado 3x4

Para este proyecto use el   teclado de sparkfun de 12 teclas (0-9, *, # ) este teclado tiene el siguiente diagrama:

como se ve en la figura, el teclado cuenta con 7 pines de control. por ejemplo cuando aprietas la tecla numero 1 se conectan los pines 2 y 3, para la tecla 5 se conectan los pines 7 y 1.

después de comprobar cuales son los pines correspondientes a las filas (2,7,6,4) y columnas (3,1,5) del teclado matricial, definimos a que entradas del arduino van a ir conectado. en nuestro caso los defino de la siguiente forma:

pin del tecla(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) CONECTADOS RESPECTIVAMENTE A
pin del arduino(7D, 5D, 8D, 2D, 6D, 3D, 4D).


A la vez se conectaran resistencias de un 10K ohm a los pines correspondientes a las filas del teclado y el otro extremo de las resistencias se conectaran a 5v como se ve en la figura:

Código
El programa consiste  en visualizar en el monitor serial del arduino, cada tecla presionada del teclado matricial.
Antes de ejecutar el programa, baja el keypad.zip , descomprime y coloca la carpeta en"hardware\libraries\".
Aquí el programa que use:



//////////////////////////////////////////////////////////////////
//©2011
//Released under the MIT License - Please reuse change and share
//Reads the keys pressed on a keypad 
//Thanks to Alexander Brevig for his original keypad code.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Keypad.h>  //needs to be in the library folder (Arduino/Libraries)

const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
};
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup(){
  Serial.begin(9600); //initialise the serial port (9600 baud)
}
  
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  
  if (key != NO_KEY){
    Serial.println(key); //print to serial the key that has been pressed
  }
}

### Simulación de manejo de keypads (teclados) en arduino

En el uso de microcontroladores una de las aplicaciones mas usadas es la interacción humana con el dispositivo, ya sea bien para modificar valores, configuración o cualquier otra, por ello es necesario contar con dispositivos adecuados para ello como botones o sensores, en cualquier caso es necesario controlar la interfaz con estos dispositivos, en este pequeño tutorial mostraremos como utilizar un teclado de varias teclas y su interacción con un microcontrolador, arduino.

Keypad

En general un keypad (teclado), es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información, muchas veces se ha interactuado con uno, ya que esta presente en una gran cantidad de aplicaciones.

En la siguiente imagen veremos como es una conexión común en un teclado matricial de 16 teclas.

Es obviamente un arreglo en forma de matriz donde se reutilizan varios pines para la ubicación de la tecla presionada. dependiendo de la cantidad de botones a controlar sera la distribución y cantidad de pines

si utilizáramos solo 1 pin por cada tecla necesitaríamos el doble de los utilizados en esta configuración, pues bien usar una configuración como esta trae otros problemas.

Si bien disminuimos el numero de pines solo se puede presionar uno a la vez, la razón radica en la forma que deberíamos utilizar para realizar la lectura de botones.

Para cada lectura activamos uno y solo uno de los pines de columna en secuencia de forma tal de que cuando la columna 1 este en activo las otras estarán en inactivo , y se leerá las cuatro filas a la vez, así, si una de las filas registra una entrada, pues esta relación columna-fila nos dará cual fue la tecla presionada.

Por ejemplo si activamos la tecla e la matriz [1,1] fila 1, columna 1, cuando se este barriendo de unos las columnas y se leerá la palabra de 4 bits de las filas se vera [1000] si no hubiese presionada ninguna tecla no habría ninguna señal presente y se leería [0000] en la palabra de filas, es fácil pensar como implantar un pequeño código que realice esta función.

En el IDE de arduino ya existe una función perfectamente diseñada para esta tarea, la librería keypad.h.

En esta librería bastara con configurar algunos parámetros como la cantidad de teclas, los pines a usar en arduino, y los valores que arrojara si esta presionada dicha tecla. y sera suficiente para controlar un pequeño teclado.

En el diagrama que mostramos a continuación montaremos un keypad de 16 teclas lo controlaremos con micro atmega328 corazón de arduino, y veremos los resultados en el puerto serie virtual.

esta es la configuración, para mas información sobre como simular un arduino click AQUI.

el código que usaremos es el siguiente.

/* @file CustomKeypad.pde

|| @version 1.0

|| @author Alexander Brevig

|| @contact alexanderbrevig@gmail.com

||

|| @description

|| | Demonstrates changing the keypad size and key values.

|| #

*/

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; //four rows

const byte COLS = 4; //four columns

//define the cymbols on the buttons of the keypads

char hexaKeys[ROWS][COLS] = {

{'7','8','9','F'},

{'4','5','6','E'},

{'1','2','3','D'},

{'A','0','B','C'}

};

byte rowPins[ROWS] = {3, 2, 9, 8}; //connect to the row pinouts of the keypad

byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the column pinouts of the keypad

//initialize an instance of class NewKeypad

Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup(){

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

char customKey = customKeypad.getKey();

if (customKey != NO_KEY){

Serial.print("tecla ");

Serial.println(customKey);

}

}

Al final, como en todos nuestros tutoriales, encontraremos un vídeo con la simulación.

Esta configuración sin embargo tiene algunos pro y contras, si bien esta fácilmente implementada, utiliza un gran cantidad de pines del micro, en general, su utilización entonces dependerá de la aplicación a desarrollar.

Existen otras formas mas eficientes de manejar los teclados, con arreglos de diodos e incluso con una modificación de la técnica charlieplexing, vamos a utilizar la de divisor de voltaje.

Esta técnica utiliza un solo puerto del micro para realizar la lectura, pero este puerto debe ser un convertidor analógico  digital. La razón es que para la lectura y discriminación de teclas realzaremos un divisor de voltaje convenientemente diseñado para obtener los valores de las teclas presionadas.

En el siguiente diagrama vemos la configuración y montaje del circuito.

Con una hoja de calculo se pueden estimar los valores que arrojara el A/D
Esta es la tabla que utilizamos.

En esta tabla se estiman los valores de voltaje y conversión A/D asi como una guía para las teclas
Incluimos un valor extra de A/D solo para estimar los valores medios.
el código utilizado es.

char teclado;

char ultecla;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int entradateclado = analogRead(A0);

if ( entradateclado > 834 )

teclado='7';//

else if ( entradateclado > 769 )

teclado='4';//

else if ( entradateclado > 716 )

teclado='1';

else if ( entradateclado > 674 )

teclado='A';//

else if ( entradateclado > 632 )

teclado='8';//

else if ( entradateclado > 594 )

teclado='5';

else if ( entradateclado > 562 )

teclado='2';//

else if ( entradateclado > 529 )

teclado='0';//

else if ( entradateclado > 496 )

teclado='9';//

else if ( entradateclado > 472 )

teclado='6';//

else if ( entradateclado > 452 )

teclado='3';

else if ( entradateclado > 392 )

teclado='B';

else if ( entradateclado > 334 )

teclado='F';//

else if ( entradateclado > 323 )

teclado='E';

else if ( entradateclado > 313 )

teclado='D';

else if ( entradateclado > 305 )

teclado='C';

if (ultecla != teclado){

Serial.print("Tecla ");

Serial.println(teclado);

delay(500);

ultecla=teclado;

}

}

Este es un código básico pero expresa la idea de la función de esta técnica.

La desventaja de utilizar un A/D radica en la discriminación de teclas. también en la sensibilidad a variaciones de voltaje, y finalmente en la selección y valor real de los valores de resistencias a tomar.

Hasta la próxima...

Un ejemplo mas de teclado matricial….

Vamos a utilizar un elemento de entrada muy interesante, un teclado matricial de 4 x 3.

Un teclado matricial cuenta con filas y columnas, cuando se presiona un botón, se activa la salida correspondiente a la fila y la columna en la que se encuentra dicho botón, leyendo estos datos podemos saber cual a sido el presionado.

Este funcionamiento es el mismo que en los mapas, o en el juego de hundir la flota, si tienes una coordenadas con la fila y la columna estas definiendo un punto único.

Conectaremos el matriz a Arduino de la siguiente forma:

- ProtoboardEsquema

Lo que haremos será leer las entradas digitales de Arduino para saber cuales están a 1 y cuales a 0, en el momento en que tengamos dos 1 podremos averiguar que botón esta siendo pulsado.

Para ello utilizaremos la librería keypad , que nos simplificará la lectura de las entradas. Pero para que funcione deberemos crear una matriz con la distribución de las teclas (de ahí el nombre de teclados matriciales, porque se pueden representar cómo una matriz.), a parte de esto, la librería también necesita saber el numero de filas (rows) y columnas (cols) de nuestro teclado y los pines a los que corresponde cada uno de ellos. Veamos todo ello en el código, que nos permitirá leer por serial lo botones que pulsamos.

view plainprint?

- //añadimos la librería keypad

- include <Keypad.h≶

- //creamos una constante para definir que nuestro teclado tiene 4 filas

- const byte ROWS = 4;

- //creamos una constante para definir que nuestro teclado tiene 3 columnas

- const byte COLS = 3;

- //creamos una matriz con los caracteres del teclado

- char keys[ROWS][COLS] = {

- {'1','2','3'},

- {'4','5','6'},

- {'7','8','9'},

- {'*','0','#'}

- };

- //indicamos a que pines de Arduino estan conectadas las filas del teclado

- byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};

- //indicamos a que pines de Arduino estan conectadas las columnas

- byte colPins[COLS] = {8, 7, 6};

- //creamos un objeto de la libreria keypad para usar sus funciones

- Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

- void setup(){

- //iniciamos la conexión por serial, a 9600 baudios

- Serial.begin(9600);

- }

- void loop(){

- //cuando se pulse una tecla, se guardará en una variable llamada key

- char key = keypad.getKey();

- //Si se ha pulsado una tecla, se envia por serial

- if (key != NO_KEY){

- Serial.println(key);

- }

- }

Este es un ejemplo muy simple, pero podemos usar este teclado para infinidad de cosas, cómo crear una calculadora, un sistema de seguridad por combinación, seleccionar el programa que queremos que nuestro robot ejecute de forma sencilla... etc.

Caja Fuerte

Este es un proyecto con el cual se aprende mucho, consiste en montar y programar con nuestro arduino el mecanismo de una caja fuerte, y de esta forma podremos implementar esto cualquier ámbito, como por ejemplo la apertura de una puerta por un código numérico o alfanumérico.

Material
El material para este proyecto es muy simple:
Lo primero y más importante es el teclado matricial para quien no sepa lo que es o como es su funcionamiento:

Un teclado matricial es un simple arreglo de botones conectados en filas y columnas, de modo que 
se pueden leer varios botones con el mínimo número de entradas requeridas.

Su esquema es este, y con él, entendas muy fácilmente la definición:



En la web oficial de arduino podemos encontrar mucha información sobre la utilización en su conjunto para la implementación en nuestros proyectos Teclado matricial Arduino

Segundo un buzzer, al que llamo speaker, el común usado en hornos  de microondas, reloj despertador, computadoras, etc.



Tercero dos leds, uno rojo y otro verde


Un botón



Y por último tres resistencias, dos de 560Ω y una de 1kΩ



Sin olvidarnos de unos 13 cables flexibles algunos rígidos y nuestra protoboard

Montaje

El montaje es muy sencillo, Ver foto abajo.



Para conectar el teclado podemos tener dos tipos de conectores en el teclado aunque al final es el mismo, uno de ellos es el que veíamos en el esquema al principio:



En este caso el pin 1, 2 y 3 serían las columnas y el pin 4, 5, 6 y 7 las filas.

El segundo tipo de conector puede ser de esta forma:





En este caso el pin M7, M5 y M6 serían las columnas y el pin M4, M3, M2 y M1 las filas.


Código

Es necesario para que sea una programación mucho más fácil, la librería Keypad la cual se puede descargar desde la web de arduino en este enlace Keypad

El código está totalmente comentado para que no existan dudas.

CÓDIGO: SELECCIONAR TODO

  - #include <Keypad.h>

  - // DECLARACIÓN DE PINES

  - const int ledrpin = 11; // Led rojo

  - const int ledgpin = 12; // Led verde

  - const int speakerpin = 3; // Speaker

  - const int botonpin = 2; // Botón

  - const int zumbpin = 14; // Zumbador

  - int estadoboton = 0; // Estado del botn por defecto

  - // DECLARACIÓN DEL TECLADO MATRICIAL

  - const byte ROWS = 4; // Filas

  - const byte COLS = 3; // Columnas

  - //Mapa de caracteres

  - char keys[ROWS][COLS] = {

  - {'1','2','3'},

  - {'4','5','6'},

  - {'7','8','9'},

  - {'*','0','#'}

  - };

  - byte rowPins[ROWS] = { 4, 5, 6, 7 };  // Declaracion de pines de las filas

  - byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10 };   // Declaracion de pines de las columnas

  - Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );  // Crear teclado

  - //OBTENCION DE CARACTERES

  - int caracter = 0;

  - char clave [10] ;

  - String claveint;

  - String claveguardada = "123456"; // Clave por defecto

  - int reset = 0;

  - void setup()

  - {

  - // CONFIGURACIÓN DE PINES

  - pinMode(ledrpin,OUTPUT);

  - pinMode(ledgpin,OUTPUT);

  - pinMode(speakerpin,OUTPUT);

  - pinMode(botonpin,INPUT);

  - pinMode(zumbpin,OUTPUT);

  - Serial.begin(9600); //Configuración de serial para desarrollar

  - }

  - void loop()

  - {

  - //BOTÓN DE RESET

  - if (reset == 1) { // Si el botón reset fue pulsado

  - digitalWrite(ledgpin,HIGH);

  - }

  - if (reset == 0) { // Si el botón de reset estaba abierto

  - digitalWrite(ledgpin,LOW);

  - }

  - char key = kpd.getKey(); //Obtener tecla pulsada con la función "kpd.getKey()

  - estadoboton = digitalRead(botonpin);

  - if (estadoboton == HIGH) { //Si se ha pulsado el botón

  - reset = 1;

  - for (int i=0; i<300; i++) {  // Generar sonido con Speaker (Reset)

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - delay(100);

  - for (int i=0; i<300; i++) {

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - delay(100);

  - for (int i=0; i<300; i++) {

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - delay(100);

  - for (int i=0; i<300; i++) {

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - delay(100);

  - for (int i=0; i<600; i++) {

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - delay(100);

  - }

  - if(key)  // Si hay una tecla pulsada

  - {

  - caracter++; //Añadir un caracter a la suma

  - if (caracter == 10){ //Si se pulsan 10 caracteres cancelar la obtención y resetear los valores (Cancelar)

  - digitalWrite(ledrpin,HIGH);

  - claveint = 0;

  - caracter = 0;

  - for (int i=0; i<600; i++) { // Generar sonido con Speaker (Cancelar)

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - digitalWrite(ledrpin,LOW);

  - }

  - else if(key == '*') { //Si se pulsa la tecla '*' cancelar la obtención y resetear los valores (Cancelar)

  - digitalWrite(ledrpin,HIGH);

  - claveint = 0;

  - caracter = 0;

  - for (int i=0; i<600; i++) { // Generar sonido con Speaker (Cancelar)

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - digitalWrite(ledrpin,LOW);

  - }

  - else if(key == '#') { //Si se pulsa la tecla '#' comprobar la contraseña introducida(Comprobación) o guardar la contraseña(Reset)

  - if (reset == 1) { //Si fue pulsado el botón de Reset guardar la contraseña introducida

  - claveguardada = claveint;

  - claveint = 0;

  - caracter = 0;

  - reset = 0;

  - digitalWrite(ledgpin,HIGH);

  - for (int i=0; i<300; i++) {  // Generar sonido con Speaker (Correcto)

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - }

  - delay(100);

  - for (int i=0; i<300; i++) {

  - digitalWrite(speakerpin, HIGH);

  - delayMicroseconds(300);

  - digitalWrite(speakerpin, LOW);

  - delayMicroseconds(200);

  - };

  - digitalWrite(ledgpin,LOW);

  - }

  - else  if (claveint == claveguardada) { // Si la contraseña introducida(claveint) es igual a la guardada(claveguardada) ->Encender led verde y zumbador

  - claveint = 0;

  - caracter = 0;

  - digitalWrite(ledgpin,HIGH);

  - digitalWrite(zumbpin,HIGH);

  - for (int i=0; i<300; i++) {  // Generar sonido con Speaker (Correcto)

Ejemplo donde se muenstra en un display LCD la tecla oprimida

Interface

Conexión al arduino:

Figura 4 - Esquema simplificado

Emplea un óhmetro para identificar las conexiones de tu teclado en particular.

Normalmenmte estará en forma de matriz, es decir reglones y columnas.

Aquí esta el programa..

#define col1 13 // Com resistor de pull down

#define col2 12 // Com resistor de pull down

#define col3 6 // Com resistor de pull down

#define l1 10

#define l2 9

#define l3 8

#define l4 7

Figura 5 - Esquema de conexiones al arduino.

código

#include <LiquidCrystal.h>  // librería de un  LCD basado en Hitachi HD 44780

LiquidCrystal lcd(1, 0, 5, 4, 3, 2);// Define los pines del LCD

LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)

#define col1 13 // Com resistor de pull down

#define col2 12 // Com resistor de pull down

#define col3 6 // Com resistor de pull down

#define l1 10 // Linha 1

#define l2 9

#define l3 8

#define l4 7 // Linha 4

void setup()

{

/*lcd.begin(cols, rows) */

lcd.begin(20, 4); /* Tipo de LCD usado en este  caso de 20 colunas por 4 lineas */

lcd.print("    Central AVR!");

// Declarando las colunas como INPUT, pines 4,3,2 de teclado

pinMode(col1,INPUT); /* Coluna 1, fio 4 */

pinMode(col2,INPUT); /* Coluna 2, fio 3 */

pinMode(col3,INPUT); /* Coluna 3, fio 2 */

// Declarando las lineas como OUTPUT pines 1,5,6,7 de teclado

pinMode(l1,OUTPUT); /* Linea 1, pin 1 */

pinMode(l2,OUTPUT);

pinMode(l3,OUTPUT);

pinMode(l4,OUTPUT); /* Linea 4, pin 7 */

}

void loop()

{

int l[]={l1, l2, l3, l4}; // Array de 4 posiciones conteniedo los 4 pines de lineas

int i=0;

int k=0;

int tecla_apertada=0;

for (i=0; i<4; i++)

{

digitalWrite(l1,LOW);

digitalWrite(l2,LOW);

digitalWrite(l3,LOW);

digitalWrite(l4,LOW);

digitalWrite(l[i],HIGH); // Torna una linea alta

k=i*3; // valores del ciclo por linea

if(digitalRead(col1)==HIGH) si una tecla de la columna uno se presiona se ejecuta el código de abajo

{

delay(10);

tecla_apertada=k+1;

lcd.setCursor(0, 1); /* el Cursor iniciara en coluna zero linea 3 */

lcd.print("Coluna 1: ");

lcd.print(tecla_apertada);

k=0;

}

if(digitalRead(col2)==HIGH)

{

delay(10);

tecla_apertada=k+2;

lcd.setCursor(0, 2); /* el Cursor iniciara en coluna zero linea 3 */

lcd.print("Coluna 2: ");

lcd.print(tecla_apertada);

k=0;

}

if(digitalRead(col3)==HIGH)

{

delay(10);

tecla_apertada=k+3;

lcd.setCursor(0, 3); // el Cursor iniciara en coluna zero linea 3

lcd.print("Coluna 3: ");

lcd.print(tecla_apertada);

k=0;

}

}

}

## UNA EXPERIENCIA CON UN TECLADO NUMÉRICO.

Desde aquí, una vez más diré que el primer paso para aprender cualquier disciplina, se basa en dos partes fundamentales, la teoría y la práctica. Es hora de comprobar que todo lo que se ha hecho hasta este momento está bien y pasamos a familiarizarnos con el interfaz de desarrollo, una forma es abrir alguno de los ejemplos que incorpora Arduino o de los muchos que podemos descargar enArduino.esen español y también enWiring.org. Si todavía no lo ha hecho, recomiendo que abra el ejemplo "led_blink" y trate de comprender lo poco que se necesita para empezar.

Para seguir este tutor, se necesitan un mínimo de conocimientos de electrónica y algo de programación, que por otra parte, se da por echo que se tienen. Con la plataforma Arduino, todo lo que usted debe hacer es, escribir el código que será cargado en la tarjeta de Arduino.

Actualmente la manera más habitual de comunicación entre dispositivos electrónicos es la comunicación serial o vía USB y Arduino no es una excepción. A través de este tipo de comunicación podremos enviar/recibir datos desde nuestro Arduino a otros dispositivos, microcontroladores o a un computador corriendo alguna plataforma de desarrollo (Processing, PD, Flash, Director, VVVV, etc.).

Como se ha dicho, las tarjetas que se usan en la mayoría de los casos disponen de un acceso serial o USB para tal fin, estos conectores requieren de un sistema exterior para cargar el programa (bootloader) aun así, es evidente que mediante un teclado, se puede introducir ordenes sencillas.

Es aquí donde se encuentra a faltar un teclado numérico que permita al usuario entrar ciertas ordenes mínimas suficiente para un buen número de casos.

Se pretende describir el modo de aplicar un teclado numérico como entrada de datos a una aplicación desarrollada para un sistema basado en Arduino. Este sería un posible teclado numérico a usar.

Se trata de un pequeño teclado de 12 contactos o pulsadores, sin embargo el usuario con un poco de ingenio, puede adaptar todo lo que aquí se describe con unos ligeros cambios al teclado que le interese, siempre que esté dentro de ciertos parámetros, otra cosa es un teclado PS2, eso se puede ver en otros tutores.

Es más, en este tutorial, voy a desarrollar en torno a un teclado de tan sólo seis pulsadores o llaves, dispuestos en dos filas y tres columnas. Porqué motivo, simplemente porque es el que tuve que desarrollar para una aplicación concreta. Su esquemático de conexionado es este.

En la figura aparecen 6 contactos, es evidente que, se puede aprovechar el teclado de un artilugio viejo que se dispone o del desguace de un portero telefónico, no se debe despreciar ningún tipo, lo que interesa son los contactos (4X3, 4X4). El lector debe adaptar parte del código del programa, según el modelo que disponga, con lo que su trabajo se reduce a unos pocos cambios.

## EL CÓDIGO.

En primer lugar, es muy importante documentar nuestro trabajo, parecería razonable pensar que "al menos en los inicios hasta que tengamos soltura con el lenguaje" si bien esto es cierto, no lo es menos el tratar de documentar todo nuestro trabajo (es algo que aprendí desde muy pronto y no me arrepiento), antes o después nos daremos cuenta, al tener que revisar una rutina que se escapa al motivo por el que la pusimos la primera vez. Esto redundará en que podremos reutilizar ciertas subrutinas en otros programas.

El programa que sigue, necesita el archivo fuenteKeypadque es software libre (debe respetar la autoría), lo puede encontrar en la librería:matrixKeypad.zip. Según me aconsejaba el autor del artículo SparkFun en "Frikadas con Arduino", dice:"Para hacer funcionar este keypad con Arduino hay que realizar una serie de modificaciones en la librería (ver descarga al final del post), ya que este modelo de keypad usa un pineado no estándar, además aprovechando las características del microcontrolador Atmel168 usaremos los (pull-ups) internos para ahorrarnos un par de resistencias en las entradas. Ver el enlace sobre DigitalPins en arduino mas abajo para leer mas sobre los pull-ups (en español, Resistencias de polarización).

Editar el archivo "keypad.cpp" y modificar los siguientes puntos:

#define COL0 11 // #05

#define COL1 12 // #01

#define COL2 13 // #03

#define COL3 5 // not used as this is a 3 Col x 4 Row keypad

#define ROW0 7 // #02

#define ROW1 8 // #07

#define ROW2 9 // #06

#define ROW3 10 // #04

Y más abajo en:

Seccion original "solo funcion init"):

void keypad::init ()

{

for (int c=0; c<num_cols; c++)

{

pinMode(col[c],OUTPUT);       // Set column pins as outputs for writing

digitalWrite(col[c],HIGH);        // Make all columns inactive to start with.

}

col_select = 0;                   // Start with the first column.

}

New: "añadir el texto marcado en rojo"

void keypad::init ()

{

for (int c=0; c<num_cols; c++)

{

pinMode(col[c],OUTPUT);           // Set column pins as outputs for writing

digitalWrite(col[c],HIGH);        // Make all columns inactive to start with.

}

for (int r=0; r<num_rows; r++)

{

digitalWrite(row[r],HIGH);        // Make all rows turn on pullup resistor.

}

col_select = 0;                   // Start with the first column.

}

El código que vamos a utilizar, para este artículo, se puede descargar desde la misma aplicación Arduino, el original, se encuentra en el apartado "Codigo comentado", en la capeta Keypad, yo lo he adaptado a mis necesidades. También, se puede copiar deaquí, y pegar en su editor favorito, guardar con la extensión .pde en este caso debe localizar la librería "Keypad" en la web de Arduino, como se comenta más arriba.

### Keypadtest

El siguiente es un código de prueba del LED para teclado:

CÓDIGO: SELECCIONAR TODO

/* Keypadtest.pde
*
* Demuestra el empleo más simple de la biblioteca de teclado.
*
* El primer paso debe conectar su teclado al Arduino, utilizar los 
* números de pines catalogados debajo en rowPins [] y colPins []. 
* Si usted quiere usar diferente pines entonces, usted debe 
* cambiar los números de abajo para adaptar su sistema.
* 
*
* Nota: Asegúrese de usar resistencias de polarización en cada 
* uno de los rowPins (las filas).
* 
* Ha sido modificado y probado con éxito el: 18/06/09 16:43:00
* ver. 0023
*/
#include <Keypad.h>

// Conecte keypad ROW1 y ROW0 a los pines de Arduino.
byte rowPins[] = { 9, 8 }; // he modificado a 2 filas
// Conecte keypad COL2 COL1 y COL0 a los pines de Arduino.
byte colPins[] = { 12, 11, 10 }; // he modificado a 3 columnas
// Crear el teclado (keypad).
Keypad kpd = Keypad(rowPins, colPins, sizeof(rowPins), sizeof(colPins));

#define ledpin 13

void setup()
{
digitalWrite(ledpin, HIGH);
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
char key = kpd.getKey();
if(key) // same as if(key != NO_KEY)
{
switch (key)
{
case '*':
digitalWrite(ledpin, LOW);
break;
case '#':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
break;
default:
Serial.println(key);
}
}
}

Hay un detalle que puede pasar desapercibido. Note que, en este código, no se utiliza la habitual rutina con retardo que venimos comentando, para evitar los efectos del rebote, producido por los contactos de los pulsadores, esto es debido a que utilizamos la libreríaKeypad.hSi revisa el contenido de esta librería, puede ver que sí se tiene en cuenta este efecto.

Ahora, puede copiar y pegar el código anterior y guardarlo en un archivo con la extensión.pde. Básicamente, este código describe cómo utlizar la mencionada librería de una forma práctica.

- - Define los pines que corresponde a las filas y a las columnas.

- - Crea el "teclado" que exije dicha librería que se llama Keypad.

- - Define las salidas, en este caso sólo emplea un LED (el propio pin13, del Arduino.

- - Le sigue la configuración de las E/S ("el setup") y las comunicaciones con el PC.

- - Una simple pero efectiva rutina para identificar la tecla (pulsador) presionado.

- - Y la última línea, sirve para mostrar en el monitor serie la tecla presionada.

Cuando abra su sistema de desarrollo, vaya aFile/Sketchbook/busque el archivo que acaba de pegar, si no lo ven en el listado que se muestra, vaya aFile/Sketchbook>Open...y trate de encontrarlo con el buscador que presenta. Una vez encontrado, debe fijarse en el listado del código y si el nombre keypad#include <Keypad.h>no aparece en color como se muestra, usted debe proceder del siguiente modo:

- 1.- Vaya al menú Sketch/Import Library>

- 2.- Busque dicha librería en este listado. Si no aparece

- 3.- Debe ir a:c:/Arduino0013/hardware/librariesy pegue la carpeta Keypad que descargó, en dicho lugar

Una vez la haya pegado en su sitio, vuelva aFile/Sketchbook> Open..., pulse dicha librería y se añadirá de forma correcta a su código. Ahora todo está dispuesto para seguir. Primero, verifique el código, para lo cual pulse el botón con la flecha Verify, si todo está bien, se mostrará una línea similar a esta:Binary sketch size: 3010 bytes (of a 14336 byte maximum)al pié de la aplicación. Esto significa que todo esta correcto y se puede enviar el código .h resultante a la tarjeta Arduino.

Si hubo errores en su código, se suele mostrar la línea donde reside el error destacado en una línea en color, una leyenda sobre la causa posible, como se muestra.

Verifique minuciosamente de nuevo su código y modifique los posibles errores, trate de entender los mensajes que le da el error, son una pista a seguir.

Nota.Si usted lo que ve es algo parecido a esto:

Usted no tiene un error, es típico que se muestre esto, cuando no haya conectado al PC la tarjeta de Arduino. Conecte su Arduino y proceda a enviar de nuevo el código.

Ahora se mostrará este letrero:

Si en su código utiliza elSerial.begin(9600);ySerial.println(n);mediante el monitor serie, puede comprobar la salida del resultado de presionar cada pulsador, como prueba de funcionamiento.

Puede enviar datos al Arduino y ver la recepción de datos que le devuelve Arduino, verificando que el programa cumple lo especificado.

Efectivamente, cuando se presiona un pulsador, en el monitor serie, se muestra el número que corresponde a dicho pulsador, una vez comprobados los seis pulsadores podría dar por terminado el artículo del teclado, pero no es así. Hasta aquí que he hecho, nada nuevo, lo propio es que el teclado sirva para algún propósito y eso es lo que hace falta aquí para dar por terminado el tema del teclado, no os parece.

## RESULTADOS.

En primer lugar, cuando se presiona una tecla o pulsador, debe producir un efecto, se trata de una orden y esto conlleva una reacción, una salida, actúa sobre un relé o enciende un LED, algo ocurre, ha de hacer algo.

Este código es muy sencillo y se puede ampliar con bastante sencillez, lo vamos a mejorar consiguiendo que haga algo más que indicar el pulsador que se ha presionado como hemos visto hasta ahora.

### MEJORANDO EL CÓDIGO.

Tomaremos el listado del código anterior como punto de partida, para realizar un nuevo código que cubras nuestras especificaciones, con esto, como digo habremos aprovechado una buena parte del mismo y tiempo. Ahora, sólo tendremos que añadir las líneas que definen las diferencias. A la derecha el montaje esquematizado del circuito.

La definición de los pines que corresponden al teclado como son las filas, las columnas y el teclado (keypad), los dejamos como están.

- En primer lugar definiremos los pines correspondientes a los LED's que usaremos para identificar las salidas, en lugar de relés u otro tipo de dispositivo para manejar las cargas de cada salida.

- Definimos las variables que necesitamos (val, val2, buttonState y lightMode) como enteros (int).

- En elsetup, establecemos los estados de los pines, comunicación serie, librerías, etc.

- El lazo principal y las subrutinas para finalizar.

A continuación se presenta el código con los cambios. Se ha dado una función de salida en la detección de tecla pulsada, enviando el flujo del programa a la subrutina especifica según la tecla presionada.

La rutina es realmente la misma para cada caso, lo único que cambia es el contenido de la subrutina de salida. Al entrar en la subrutina, se comprueba la situación de las salidas, según el estado de salida, se toma una decisión que lleva a la ejecución de una salida prevista. Es conveniente que el lector siga los pasos del programa para comprender mejor su desarrollo. Este es el listado del código a utilizar:

### Keypadluces

El siguiente es el código de prueba, similar al anterior, cambia la subrutina:

CÓDIGO: SELECCIONAR TODO

/* Keypadluces.pde
*
* Demuestra el empleo más simple de la biblioteca de teclado.
*
* En el primer paso, debe conectar su teclado al Arduino la 
* dutilización e los números de pines catalogados debajo en 
* rowPins[] y colPins[]. Si usted quiere usar diferentes pines, 
* entonces usted puede cambiar los números de abajo para 
* emparejar su sistema.
* 
* 
* Ha sido escrita con éxito: 24/08/10 17:23:00 
* Ha sido probada con éxito: 24/08/10 23:15 y ... 
* El ledpin parpadea al pulsar cada tecla.
* Modificado el: 21/08/10
* Se ha añadido los LEDs, ledpin1, 2 y 3.
* ver. 0023 
*/
#include <Keypad.h>

// Conecta keypad ROW0, ROW1 (filas) a los pines de Arduino.
byte rowPins[] = { 9, 8}; // he modificado a 2 filas. 
// Conecta keypad COL0, COL1 y COL2 a los pines.
byte colPins[] = { 12, 11, 10 }; // he modificado a 3 columnas.

// Crea el teclado (keypad).
Keypad kpd = Keypad(rowPins, colPins, sizeof(rowPins), sizeof(colPins));

#define ledpin 13 // El LED de la misma placa Arduino

#define ledpin1 2 // pin del LED de salida
#define ledpin2 3 // pueden ser entradas 
#define ledpin3 4 // a transistores para relés.
#define ledpin4 5 // pin del LED de salida
#define ledpin5 6 // pueden ser entradas 
#define ledpin6 7 // a transistores para relés.

// Lo que sigue se añadió 
int val; // variable para leer el pin status
int val2; // variable para leer el delayed status
int buttonState; // variable para guardar el estado del botón
int lightMode = 0; // Cuál es el modo de la luz 
// hasta aqui 

void setup() { 
pinMode(ledpin, OUTPUT);
// digitalWrite(ledpin1, HIGH); // activa la RPA 

digitalWrite(rowPins[8,9], INPUT); 

digitalWrite(ledpin1, OUTPUT); // [1] ...
digitalWrite(ledpin2, OUTPUT); 
digitalWrite(ledpin3, OUTPUT); 
digitalWrite(ledpin4, OUTPUT);
digitalWrite(ledpin5, OUTPUT); 
digitalWrite(ledpin6, OUTPUT); 
Serial.begin(9600); // Establece comunicación Serie a 9600 bps, 
// usado para depuración.

buttonState = digitalRead(rowPins[8,9]); //lee estado inicial del teclado
}

// Lazo principal - debería ser fácil de seguir
void loop() {

char key = kpd.getKey();
if(key) // lo mismo que if(key != NO_KEY)
val = digitalRead(rowPins[8,9]); // lee valor input y lo guarda en val 
delay(10); // 10 milisegundos es un buen tiempo. 
{ 
switch (key)
{ 
case '1':
digitalWrite(ledpin, LOW);
if (lightMode == 0) { // si están apagados 
lightMode = 1; } // los enciende 
break;
case '2':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
if (lightMode == 1) { // si están todos encendidos 
lightMode = 2; } // los pone a parpadear 
break;
case '3':
digitalWrite(ledpin, LOW);
if (lightMode == 2) { // if its blinking
lightMode = 3; } // make it wave!
break; 
case '4':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
if (lightMode == 3) { // if its waving, 
lightMode = 4; } // turn light off!
break; 
case '5':
digitalWrite(ledpin, LOW);
if (lightMode == 4) { // if its waving, 
lightMode = 5; } // turn light off!
break; 
case '6':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
if (lightMode == 5) { // if its waving, 
lightMode = 0; } // turn light off!
break; 
default:
Serial.println(key);
} 
buttonState = val; // guarda el nuevo estado la variable 
}

// Ahora hacer lo que lightMode indica
if (lightMode == 0) { // todo apagado
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, LOW); 
}
if (lightMode == 1) { // todo encendido
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
}

if (lightMode == 2) { // parpadeo
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, LOW); 
delay(100);
}
if (lightMode == 3) { // "onda der."
digitalWrite(ledpin6, LOW);
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(50); 
} 
if (lightMode == 4) { // "onda izq."
digitalWrite(ledpin6, LOW);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(50); 
} 
if (lightMode == 5) { // 1/2 + 1/2 parpadeo
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
delay(100); 
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(100); 
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, LOW); 
delay(100); 
} 
}

Copie y pegue el listado, en un nuevo archivo y guárdelo con el nombre por ejemplo,keypadluces.pde, inicie y cargue en su ID para compilarlo. Cuando termine, se supone que no hay problemas, ejecute el programa y compruebe los efectos que se han previsto en las subrutinas. Haga el montaje, compruebe cómo funciona realmente el programa, de esa forma podrá comprender mejor los cambios que vamos a realizar.

### MEJORA FINAL EL CÓDIGO.

Observando el código, se puede intuir que podemos prescindir de algunas líneas, sobre todo cuando comprobamos que para poder ver las diferentes salidas, es necesario realizar una secuencia que tampoco parece necesaria. Es decir, podemos hacer las mismas combinaciones de luces, sin la necesaria secuencia de las teclas (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Para esto, vamos ha realizar unos cambios que influyen en este procedimiento ya que reduce las líneas del mismo, al mismo tiempo se consigue un funcionamiento más sencillo y mantiene las características iniciales.

digitalWrite(ledpin, LOW);

if (lightMode == 0) {          // si están  apagados

lightMode = 1; }              // los enciende

break;

// lo modificamos del siguiente modo...

digitalWrite(ledpin, LOW);

lightMode = 1;          // los enciende   // ? no está la llave }

break;

La corrección anterior, se debe realizar en cada una de las seis subrutinas, para que el programa funcione de modo correcto. Además de esto, se han hecho unas correcciones más que, darán un código más compacto y seguro.

La modificación en la configuración de los pines que estaban, en el código anterior, como:digitalWrite(ledpin1, OUTPUT);[1] ver arriba. Ahora, cambia a:pinMode(ledpin1, OUTPUT);, esto lleva a considerar seriamente a la hora de configurar un pin especifico a comportarse como entrada o salida. En este punto, recomiendo leerla descripción de pines digitales, para disipar cualquier duda.

A continuación se presenta el nuevo listado del código completo que se ha descrito.

El siguiente es el código definitivo del sistema descrito:

CÓDIGO: SELECCIONAR TODO

/* Keypadtest.pde
*
* Demuestra el empleo más simple de la biblioteca de teclado.
*
* En el primer paso, debe conectar su teclado al Arduino la utilización 
* de los números de pines catalogados debajo en rowPins [] y 
* colPins []. Si usted quiere usar diferentes pines, entonces usted 
* puede cambiar los números de abajo para emparejar su sistema.
* 
* 
* Ha sido escrita con éxito: 24/08/10 17:23:00 
* Ha sido probada con éxito: 24/08/10 23:15 y ... 
* El ledpin parpadea al pulsar cada tecla.
* Modificado el: 21/08/10
* Se ha añadido los LEDs, ledpin1, 2 y 3.
* 
*/
#include <Keypad.h>

// Conecta keypad ROW0, ROW1 (filas) a los pines de Arduino.
byte rowPins[] = { 9, 8}; // he modificado a 2 filas. 
// Conecta keypad COL0, COL1 y COL2 a los pines.
byte colPins[] = { 12, 11, 10 }; // he modificado a 3 columnas.

// Crea el teclado (keypad).
Keypad kpd = Keypad(rowPins, colPins, sizeof(rowPins), sizeof(colPins));

#define ledpin 13 // El LED de la misma placa Arduino

#define ledpin1 2 // pin del LED de salida
#define ledpin2 3 // pueden ser entradas 
#define ledpin3 4 // a transistores para relés.
#define ledpin4 5 // pin del LED de salida
#define ledpin5 6 // pueden ser entradas 
#define ledpin6 7 // a transistores para relés.

// Lo que sigue se añadió 
int val; // variable para leer el pin status
int val2; // variable para leer el delayed status
int buttonState; // variable para guardar el estado del botón
int lightMode = 0; // Cuál es el modo de la luz 
// hasta aqui

// Declaración del estado de los pines 

void setup() { 
pinMode(ledpin, OUTPUT);
// digitalWrite(ledpin1, HIGH); // activa la resistencia pullup

digitalWrite(rowPins[8,9], INPUT); 
pinMode(ledpin1, OUTPUT);
pinMode(ledpin2, OUTPUT); 
pinMode(ledpin3, OUTPUT); 
pinMode(ledpin4, OUTPUT);
pinMode(ledpin5, OUTPUT); 
pinMode(ledpin6, OUTPUT); 
Serial.begin(9600); //Establece com. Serie 9600bps, usado para depurar.
buttonState = digitalRead(rowPins[8,9]); // lee estado inicial del teclado
}

// Lazo principal - debería ser fácil de 
void loop() {

char key = kpd.getKey();
if(key) // lo mismo que if(key != NO_KEY)
val = digitalRead(rowPins[8,9]); // lee valor input y lo guarda en val 
delay(10); // 10 milisegundos es un buen tiempo. 
{ 
switch (key)
{ 
case '1':
digitalWrite(ledpin, LOW);
lightMode = 1; // los enciende 
break;
case '2':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
lightMode = 2; // los pone a parpadear 
break;
case '3':
digitalWrite(ledpin, LOW);
lightMode = 3; // hace la ola der. "onda"
break; 
case '4':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
lightMode = 4; // hace la ola izq.!
break; 
case '5':
digitalWrite(ledpin, LOW);
lightMode = 5; // parpadea 1/2!
break; 
case '6':
digitalWrite(ledpin, HIGH);
lightMode = 0; // apaga todo!
break; 
default:
Serial.println(key);
} 
buttonState = val; //guarda el nuevo estado la variable 
}
// Ahora hacer lo que lightMode indica
if (lightMode == 0) { // todo apagado
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, LOW); 
}
if (lightMode == 1) { // todo luce
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
}
if (lightMode == 2) { // parpadeo
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, LOW); 
delay(100);
}
if (lightMode == 3) { // "onda der."
digitalWrite(ledpin6, LOW);
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(50); 
} 
if (lightMode == 4) { // "onda izq."
digitalWrite(ledpin6, LOW);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin6, HIGH); 
delay(50); 
} 
if (lightMode == 5) { // 1/2 + 1/2 parpadeo
digitalWrite(ledpin1, HIGH);
digitalWrite(ledpin2, HIGH);
digitalWrite(ledpin3, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledpin1, LOW);
digitalWrite(ledpin2, LOW);
digitalWrite(ledpin3, LOW);
delay(100); 
digitalWrite(ledpin4, HIGH);
digitalWrite(ledpin5, HIGH);
digitalWrite(ledpin6, HIGH);
delay(100); 
digitalWrite(ledpin4, LOW);
digitalWrite(ledpin5, LOW);
digitalWrite(ledpin6, LOW);
delay(100); 
} 
}

Los diodos LED que he utilizado son de alta eficiencia, alimentados a 3V y en serie con una resistencia de 100, consumen 3mA (miliamperios), si los LEDsno parecen muy iluminados, la causa puede ser una resistencia interna conectada en RPA (pullup). La solución es establecer tal pin como salida con la función pinMode(). Puede copiar y pegar este listado en su plataforma Arduino, para comprobar el buen funcionamiento de la nueva versión del código,aquí. Una demostración con vídeo de baja calidad(aquí)

Llegados aquí, una vez cargado en el Arduino, podemos desconectar la conexión USB o Serial, la aplicación programada seguirá en el microprocesador, a la espera de que lo alimentemos por su entrada de tensión, debe funcionar como esta previsto.

Esto es todo por el momento. Como siempre, se agradecerán los comentarios que se reciban.

Read more:http://www.hispavila.com/3ds/atmega/keypad.html#ixzz2xBYlTRHz
Under Creative Commons License:Attribution Non-Commercial Share Alike

### teclado i2c con chip pcf8574 y arduino

En la anterior entrada he hablado de como convertir una pantalla LCD para comunicarse con nuestras placas Arduino a través del protocolo de comunicación I2C, la cual podéis ver aquí. Entonces decidí investigar acerca de como realizar un teclado I2C para poder trabajar con nuestro Arduino sin necesidad de utilizar un montón de pines digitales, que podremos utilizar para otros menesteres, y aunque no he encontrado mucha información he conseguido obtener un teclado I2C que funciona perfectamente para nuestros proyectos, pasando de emplear 8 pines digitales a sólo 2 pines de comunicación (SDA y SCL en nuestro Arduino). El teclado que he empleado para las pruebas ha sido un teclado de membrana muy económico como el de la imagen.

Para ello usaremos el integrado PCF8574 y como hemos comentado anteriormente hay que tener en cuenta que se pueden encontrar dos tipos de integrados PCF8574, uno el PCF8574N y otro el PCF8574A, que se diferencian en el valor de la dirección del dispositivo que podemos asignar, aumentando así las posibilidades a la hora de crear más dispositivos I2C para trabajar con nuestras placas Arduino, os dejo unas imagenes de como poder seleccionar la dirección I2C para el dispositivo en cada uno de los integrados arriba mencionados y una tabla de referencia de direcciones para el PCF8574N según se conecten los pines A0, A1 y A2.

En esta imagen podéis ver como cablear todos los componentes para poder convertir vuestro teclado matricial en un teclado I2C con el que poder trabajar perfectamente desde vuestro Arduino (yo he usado el integrado PCF8574N para las pruebas):

NOTA: Yo he optado por conectar los pines A0, A1 y A2 del PCF8574N a tierra, para así obtener como dirección del dispositivo I2C (en este caso el teclado de membrana) 0×20 (en valor hexadecimal).

Os pongo también el esquemático realizado en Eagle por si alguien lo entiende mejor:

El ejemplo que he usado para realizar las pruebas es el siguiente:

+ expand source

Aquí podéis ver una imagen del circuito montado y conectado al Arduino y además un ejemplo de la pulsación de las teclas a través del monitor Serie:

Como siempre les dejo los archivos para que puedas hacer funcionar perfectamente este ejemplo:https://www.mediafire.com/?28b26tzosl6hrxi

Espero que les sirva de ayuda!!

Proyecto de control de Acceso empleando teclado matricial:

Código fuente del programa de Arduino.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | #include int count = 0; char pass [3] = {'1', '2', '3'}; const int yellowPin = 11; const int redPin = 12; const int greenPin = 10; const int audioPin = 22; const int duration = 200; const byte ROWS = 4; //Quatro linhas const byte COLS = 3; //Três colunas char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3'}, {'4','5','6'}, {'7','8','9'}, {'*','0','#'} }; byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad byte colPins[COLS] = {6, 7, 8}; //connect to the column pinouts of the keypad Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); void setup(){ pinMode(audioPin, OUTPUT); pinMode(yellowPin, OUTPUT); pinMode(redPin, OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT); key_init(); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); if (key != NO_KEY){ if (key == '#') { code_entry_init(); int entrada = 0; while (count < 3 ){ char key = keypad.getKey(); if (key != NO_KEY){ entrada += 1; tone(audioPin, 1080, 100); delay(duration); noTone(audioPin); if (key == pass[count])count += 1; if ( count == 3 ) unlocked(); if ((key == '#') ¦¦ (entrada == 3)){ key_init(); break;} } } } } } void key_init (){ count = 0; digitalWrite(redPin, HIGH); digitalWrite(yellowPin, LOW); digitalWrite(greenPin, LOW); tone(audioPin, 1080, 100); delay(duration); noTone(audioPin); tone(audioPin, 980, 100); delay(duration); noTone(audioPin); tone(audioPin, 770, 100); delay(duration); noTone(audioPin); } void code_entry_init(){ count = 0; tone(audioPin, 1500, 100); delay(duration); noTone(audioPin); tone(audioPin, 1500, 100); delay(duration); noTone(audioPin); tone(audioPin, 1500, 100); delay(duration); noTone(audioPin); digitalWrite(redPin, LOW); digitalWrite(yellowPin, HIGH); digitalWrite(greenPin, LOW); } void unlocked(){ digitalWrite(redPin, LOW); digitalWrite(yellowPin, LOW); while ( true ){ digitalWrite(greenPin, HIGH); tone(audioPin, 2000, 100); delay(duration); noTone(audioPin); digitalWrite(greenPin, LOW); tone(audioPin, 2000, 100); delay(duration); noTone(audioPin); } } |
| --- | --- |

# Description

Keypad is a library for using matrix style keypads with the Arduino. As of version 3.0 it now supports mulitple keypresses.

This library is based upon the Keypad Tutorial.

It was created to promote Hardware Abstraction. It improves readability of the code by hiding the pinMode and digitalRead calls for the user.

Keypad library is part of the Hardware Abstraction libraries. 

Version 3.0 has just been posted (19 July 2012) and was rewritten to support multi-keypresses by default. But for those who still need the original single-keypress functionality, the library is fully backwards compatible.

You won't need external resistors or diodes because the library uses the internal pullup resistors and additonally ensures that all unused column pins are high-impedance.

Support was added to allow other hardware to be used along with a keypad. Joe Young's keypad library added support for several I2C expander chips. You can find it here: https://github.com/joeyoung/arduino_keypads

# De la pag. Oficial: http://playground.arduino.cc/Code/Keypad#Download

# Download, install and import

Download here: keypad.zip

Put the Keypad folder in "arduino\libraries\".
In the Arduino IDE, create a new sketch (or open one) and select from the menubar "Sketch -> Import Library -> Keypad".
Once the library is imported, an "#include <Keypad.h>" line will appear at the top of your Sketch.

# Creation

Constructors:

- Keypad(makeKeymap(userKeymap), row[], col[], rows, cols)

const byte rows = 4; //four rows

const byte cols = 3; //three columns

char keys[rows][cols] = {

{'1','2','3'},

{'4','5','6'},

{'7','8','9'},

{'#','0','*'}

};

byte rowPins[rows] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad

byte colPins[cols] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rows, cols );

Instantiates a Keypad object that uses pins 5, 4, 3, 2 as row pins, and 8, 7, 6 as column pins.
This keypad has 4 rows and 3 columns, resulting in 12 keys.

# Functions

## void begin(makeKeymap(userKeymap))

Initializes the internal keymap to be equal to userKeymap
[See File -> Examples -> Keypad -> Examples -> CustomKeypad]

## char waitForKey()

This function will wait forever until someone presses a key. Warning: It blocks all other code until a key is pressed. That means no blinking LED's, no LCD screen updates, no nothing with the exception of interrupt routines.

## char getKey()

Returns the key that is pressed, if any. This function is non-blocking.

## KeyState getState()

Returns the current state of any of the keys.
The four states are IDLE, PRESSED, RELEASED and HOLD.

## boolean keyStateChanged()

New in version 2.0: Let's you know when the key has changed from one state to another. For example, instead of just testing for a valid key you can test for when a key was pressed.

## setHoldTime(unsigned int time)

Set the amount of milliseconds the user will have to hold a button until the HOLD state is triggered.

## setDebounceTime(unsigned int time)

Set the amount of milliseconds the keypad will wait until it accepts a new keypress/keyEvent. This is the "time delay" debounce method.

## addEventListener(keypadEvent)

Trigger an event if the keypad is used. You can load an example in the Arduino IDE.
[See File -> Examples -> Keypad -> Examples -> EventSerialKeypad] or see the KeypadEvent Example code.

## For Now

Here's the list of multi-keypress functions and the keylist definition. I will complete their descriptions this weekend.

- Key key[LIST_MAX]

- bool getKeys()

- bool isPressed(char keyChar)

- int findInList(char keyChar)

# Example

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
};
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  char key = keypad.getKey();

  if (key != NO_KEY){
    Serial.println(key);
  }
}

[Get Code]

# FAQ

- How do I use multiple Keypads?

Keypad is a class. Therefore to use multiple Keypad, you must create an instance for each of them. In the example above, the Keypad instance keypad) was bound to the digital pins 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.

To add a Keypad bound to digital pins 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, you could create the following instance keypad2:

const byte ROWS2 = 4; //four rows

const byte COLS2 = 4; //four columns

char keys2[ROWS2][COLS2] = {

{'.','a','d','1'},

{'g','j','m','2'},

{'p','t','w','3'},

{'*',' ','#','4'}

};

byte rowPins2[ROWS2] = {12, 11, 10, 9}; //connect to the row pinouts of the keypad

byte colPins2[COLS2] = {16, 15, 14, 13}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad keypad2 = Keypad( makeKeymap(keys2), rowPins2, colPins2, ROWS2, COLS2 );

And now it's just a matter of using whatever function is wanted on each keypad:

//update instances and possibly fire funcitons

void loop(){

char key1 = keypad.getKey();

char key2 = keypad2.getKey();

if (key1 != NO_KEY || key2 != NO_KEY){

Serial.print("You pressed: ");

Serial.print(key1 != NO_KEY ? key1 : "nothing on keypad");

Serial.print(" and ");

Serial.print(key2 != NO_KEY ? key2 : "nothing on keypad2");

Serial.println(".");

}

}

- How do I use setDebounceTime(unsigned int time)?

In Arduino follow the main menu from File-> Examples-> Keypad-> Examples-> DynamicKeypad. Once the sketch is open find setup() and there you will see:

void setup()  {

Serial.begin(9600);

digitalWrite(ledPin, HIGH);            // Turns the LED on.

keypad.addEventListener(keypadEvent);  // Add an event listener.

keypad.setHoldTime(500);               // Default is 1000mS

keypad.setDebounceTime(250);           // Default is 50mS

}

This shows that the debounce time will allow one key press every 250 milliseconds. If multiple key presses occur within that time frame (as would happen when a key is bouncing) then those extra presses are simply ignored.

## What is it?

The Keypad library allows your Arduino to read a matrix type keypad. You can scavenge these keypads from old telephones or you can get them from almost any electronics parts store for less than $5 USD. They come in 3x4, 4x4 and various other configurations with words, letters and numbers written on the keys. This library is capable of supporting all of those.

### Download latest
(This includes four example sketches.)

## Identifying the keypad pins

First you need to get a piece of paper and draw the right hand diagram as you see it below. I've already written my pin numbers (1,2,3 across the bottom and 7,6,5,4 down the right side) which you can just leave off of your drawing. Next, you are going to use your Ohm meter to find out which pins are connected to which keys. The first thing to do is count how many pins are on your keypad (as seen in the photo below.) The photo is showing 14 pins though not all of the pins are used. Don't worry, once you've completed this procedure you will know which pins are unused and can be ignored.

### Procedure

- Connect your Ohm meter leads to pins 1 and 2.

- Press all the buttons until the meter indicates a closure.

- Write down the pin numbers next to the column and row for the key you just found. Example: Your meter is connected to pins 1 and 5. When you pressed the number 7 your meter reacted. Write 1 under COL0 and 5 next to ROW2.

- If the meter didn't react then move the meter lead from pin 2 to pin 3 and repeat steps 2 and 3 above.

- Now, keep moving the lead to the next pin and repeat steps 2 and 3 for each pin.

- Once you have reached the end move the first meter lead from pin 1 to pin 2 and repeat steps 2 and 3 while connecting the second meter lead to pins 3 through the highest pin.

- Once you have completely identified all the pins on the diagram then you can safely ignore any unused keypad pins. You are now ready to wire the keypad to your Arduino.

## Notes on using the library

- The library is non-blocking which means you can press and hold the key all day long and your Arduino will continue processing the rest of your code.

- Consider, though, when you are writing your code that every delay() you use will take processing time away from the keypad. Something as short as delay(250) can make the keypad seem very unresponsive. And the same thing will happen if you sprinkle a bunch of delay(10)'s all through your code.

- The function getKey() returns a key value as soon as you press the key but it does not repeat automatically. Also, when you release the key you can track the key RELEASED event if you are using the eventListener feature of the library.

## Example

### < Find more examples on how to use the new library. >

/*  Keypadtest.pde

*

*  Demonstrate the simplest use of the  keypad library.

*

*  The first step is to connect your keypad to the

*  Arduino  using the pin numbers listed below in

*  rowPins[] and colPins[]. If you want to use different

*  pins then  you  can  change  the  numbers below to

*  match your setup.

*

*/

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; // Four rows

const byte COLS = 3; // Three columns

// Define the Keymap

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3'},

{'4','5','6'},

{'7','8','9'},

{'#','0','*'}

};

// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.

byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };

// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.

byte colPins[COLS] = { 12, 11, 10 };

// Create the Keypad

Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

#define ledpin 13

void setup()

{

pinMode(ledpin,OUTPUT);

digitalWrite(ledpin, HIGH);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

char key = kpd.getKey();

if(key)  // Check for a valid key.

{

switch (key)

{

case '*':

digitalWrite(ledpin, LOW);

break;

case '#':

digitalWrite(ledpin, HIGH);

break;

default:

Serial.println(key);

}

}

}

## Troubleshooting

1. You can pretty much connect your keypad to any pins you would like. Be careful not to use the serial pins (0 and 1) if you are using them for communication.

2. If key presses seem to take a long time to show up then you are probably using long delay()'s in your code. The same thing can happen if you use too many small delay()s like delay(10).

3. Make sure you understand the pin mappings and have the keypad wired up to match. If you wired the pins incorrectly (and already soldered them in) then you may be able to fix it by redefining the pins and/or keymap to make your keypad work.

“Para no hacer las cosas siempre habrá obstáculos e impedimentos fuera de nuestro alcance… para hacerlo solo basta decidirlo”

Ing. Armando Mtz.R.